《退化高寒草原免耕补播技术规程》

地方标准编制说明

标准名称：退化高寒草原免耕补播技术规程

标准类型：推荐性

制、修订类型：制定

归口单位：西藏自治区林业和草原标准化技术委员会

主要起草单位：西藏自治区农牧科学院草业科学研究所、青海大学、青海沃苗生态科技有限公司、贵德县德发草业科技有限公司。

标准起草时间：2023年9月至2024年12月

目录

1标准制定的背景和必要性	1

1.1项目背景	1

1.2标准制定的必要性	1

1.2.1西藏高寒草原退化日趋严重	1

1.2.2退化高寒草原恢复和治理的思路	1

2工作简况	2

2.1任务来源	2

2.2承担单位	2

2.3地方标准主要起草人	2

2.4本文件编制过程	3

3标准编制原则和主要内容	3

3.1标准编制原则	3

3.1.1 科学性原则	4

3.1.2 实用性原则	4

3.1.3 系统性原则	4

3.1.4 规范性原则	4

3.2标准的主要技术内容和结构	4

3.2.1主要技术内容	4

3.2.2标准的结构	5

3.2.2标准的结构	5

4标准体系技术内容主要来源	5

4.1编制依据	5

4.2标准编制情况	5

4.2.1资料收集	5

4.2.2前期调研	6

4.2.3 设置相关试验，补充、完善和验证相关技术资料	6

4.2.4标准编写	11

4.2.5征求意见	11

4.3主要研究成果的引用	12

5该标准与国家法律法规、国家标准或行业标准、国际标准相关关系	12

6推广应用前景与措施	12

6.1推广应用前景	12

6.2措施	13

1标准制定的背景和必要性

（一）任务来源

1.1项目背景

为贯彻落实施党中央、国务院关于加强生态保护修复等一系列政策法规和重大规划，全面提高西藏草地生态系统质量与功能，促进优质生态产品的供给，在继承国家、行业和国际相关标准的基础上，起草编制本文件。本项任务由西藏自治区农牧科学院草业科学研究所、青海大学、西藏自治区农牧科学院农业研究所起草完成。

1.2标准制定的必要性

1.2.1西藏高寒草原退化日趋严重

西藏位于青藏高原西南部，其草地生态系统主要分布在高海拔、气候寒冷的地区，是该地区重要的生态系统，也是当地牧民赖以生活的畜牧生产基地，对于区域的生态安全和经济发展具有基础性的作用，据统计，西藏草地占全国草地面积的30.27%，占西藏土地面积的65.18%。高寒草原是西藏分布最广，面积最大的一个草地类，它广泛分布于藏北羌塘高原内陆湖盆区、藏南山原湖盆、宽谷区和雅鲁藏布江中游河谷区。高寒草原草地草群低矮、稀疏、牧草生育节律短，牧草产量低，一般5月下旬至6月上旬开始萌发抽叶，9月中下旬地上部分即大部分枯死进入冬季休眠期，生长期约90-120天，草层平均高度5-15cm，高者可达20-40cm，草地盖度一般为20-30％，高者可达50-60％，低者仅10％左右。受西藏特有环境条件及气候变化和人类活动综合影响，高寒草原已出现不同程度的退化，严重的已形成了沙化、荒漠化等退化特征，急需采取措施恢复和治理。

1.2.2退化高寒草原恢复和治理的思路

马玉寿等通过野外调查样地的数据分析，提出了退化草地的“分类分级”修复模式已得到普遍接受，即依据地形及工程的需要，将退化草地分为三种类型，即滩地、缓坡地和陡坡地。通过聚类分析、主成分分析，优选出秃斑地比例、可食牧草比例作为退化草地的分级指标，将其分为轻度、中度、重度退化草地。通过野外调查和相关技术的集成,在退化草地分类、分级标准的基础上并结合以往成功的治理经验,将黑土滩退化草地的治理归结为3种模式和与之相关的治理措施，①人工草地改建模式，适用于坡度小于7度的重度黑土滩退化草地。②)半人工草地补播模式，适合于坡度小于7度的中、轻度黑土滩退化草地和坡度在7～25°之间的中度和重度黑土滩退化草地。③封育自然恢复模式，适于坡度在7～25°之间的轻度退化草地和坡度大于25°的所有类型的退化草地。

2工作简况

2.1任务来源

根据“西藏自治区市场监督管理局关于下达2023年第二批推荐性地方标准制定计划的通知”精神，由西藏自治区林业和草原标准化技术委员会提出，在西藏林业和草原局项目“2023-2024年退化草原生态修复治理试验和示范”项目的支持下，由西藏自治区农牧科学院草业科学研究所、青海大学、青海沃苗生态科技有限公司、贵德县德发草业科技有限公司组成的“退化高寒草原免耕补播技术规程”编写组进行技术规程的编制工作。

2.2承担单位

本文件由西藏自治区农牧科学院草业科学研究所、青海大学、青海沃苗生态科技有限公司、贵德县德发草业科技有限公司承担。

2.3地方标准主要起草人

本文件编写的主要人员有：曲广鹏、杨文才、王彦龙、陈少锋、王敬龙、黄界、赵建梅、杨鹏、魏巍、白玛嘎翁、秀花、土登群配。

2.4本文件编制过程

本文件由西藏自治区林业和草原局提出，西藏自治区农牧业标准化技术委员会归口。以西藏林业和草原局项目“2023-2024年退化草原生态修复治理试验和示范”项目为依托，成立了《退化高寒草原免耕补播技术规程》地方标准编写小组。编制过程包括：

（1） 立项与准备阶段。2023年10月，西藏自治区农牧科学院草业科学研究所、青海大学、青海沃苗生态科技有限公司、贵德县德发草业科技有限公司成立标准制订工作组，工作组筹建完毕后，进一步明确工作的目标与内容，根据人员结构与技术能力对研制任务进行细分，包括实地调研、文献查阅、文献资料的收集与分析、分级指标的确定等。

（2） 预调研阶段。工作组结合国内外相关研究进展，同时实施了2023年退化草原生态修复治理试验和示范项目，当年调查退化草原免耕补播修复效果。

（3） 编制草案阶段。工作组对国内外研究成果的概念、指标说明等进行了系统地学习、分析、对比等工作。在编制草案的过程中，工作组从免耕补播的技术措施及效果等方面进行深入研究、分析，完成了标准的征求意见稿修改，形成送审稿。

（4） 研讨阶段。工作组多次向西藏农牧学院、西藏自治区农牧科学院、西藏职业技术学院、青海大学、兰州大学、中国农业大学、甘肃农业大学等多家单位专家进行咨询，工作组针对意见对标准草案进行完善。

（5） 征求意见阶段。2025年4月19日西藏自治区林业和草原标准化委员会组织专家对《退化高寒草原免耕补播技术规程》地方标准征求意见稿进行了评审，评审专家提出了25条意见和建议，编制组均予以采纳和修改。

3标准编制原则和主要内容

3.1标准编制原则

本文件的编制遵循以下原则：

3.1.1 科学性原则

在标准编制过程中，充分依据生态学、草原学、土壤学等学科的基础理论，以及退化高寒草原植被修复方面的最新研究成果，充分实践免耕补播的实际效果，编制完成送审稿。

3.1.2 实用性原则

本文件根据区域退化高寒草原的类型特点，考虑高寒草原免耕补播方法的可操作性，为退化高寒草原的修复提供技术支撑，具备较强的实用性。

3.1.3 系统性原则

退化高寒草原的修复是一个复杂的过程，涉及植被、土壤多指标体系，编制充分考虑了草种搭配、土壤改善、以及免耕补播机作业的可操作性，从选地到播种环节都一系列技术配套。

3.1.4 规范性原则

技术规程则主要围绕生态恢复与生产效能提升，结合机械化作业的要求，规范高寒草原免耕补播技术的作业要求，为高寒草原免耕补播修复提供技术支撑。

3.2标准的主要技术内容和结构

3.2.1主要技术内容

3.2.1.1范围

3.2.1.2规范性引用文件

3.2.1.3基本术语与定义

3.2.1.4技术要求

3.2.1.5播种

3.2.1.6管理

3.2.2标准的结构

该标准的结构：依据GB/T 1.1的规定，除目次、前言外，分范围、规范性引用文件、基本术语和定义、技术要求及管理，共6部分，大致研究路线如下：

针对中度退化草地，采用补播改良的措施进行生态修复。主要采取以下农艺措施：地块选择（中度退化草地、平缓、降水条件） 鼠害防治 免耕补播草种、肥料（使用免耕播种机，采用十字交叉法，分两遍分别播入大粒草籽和小粒草籽） 围栏保护（生长季休牧）。

3.2.2标准的结构

本文件结构主要包括目录、引言、范围、规范性引用文件、术语和定义、分级指标评定方法等五部分，依据GB/T1.1标准化工作导则的规定，本文件规定高寒草原等术语和定义、分级指标、评定办法等内容。

4标准体系技术内容主要来源

4.1编制依据

GB/T 1.1 标准化工作导则

GB/T 20000 标准化工作指南

GB/T 20001 标准化编写规则

GB 3101 有关量、单位和符号的一般原则

GB 3102量和单位

4.2标准编制情况

在标准编制过程中，主要做了以下几个方面的工作：

4.2.1资料收集

2023年9月至2024年4月初标准编制组查阅、收集相关资料，了解同类技术应用的状况以及国家相关政策。根据退化草地的“分类分级”修复模式，结合西藏高寒草原退化现状，在参考国家标准、农业行业标准及相关地方标准基础上，初步形成了退化高寒草原免耕补播技术思路。

4.2.2前期调研

为加强全区草原生态保护修复工作，切实抓好退化草原治理，自治区林业和草原局安排调研组赴青海省学习考察退化草原生态修复技术和经验。退化草原生态修复治理试验和示范项目实施前，对西藏及青藏高原高寒草原典型区域进行了详细考察，包括高寒草原退化现状，地形、气象条件，初步形成免耕补播计划，调研覆盖了那曲、阿里、日喀则等地，确保免耕补播的可操作性。

文献分析：系统收集了国内外退化高寒草原修复领域的科研论文、技术报告等。

政策研究：深入研究了《青藏高原生态保护和高质量发展规划纲要》、《全国草原保护建设利用总体规划》等相关政策文件，确保免耕补播修复技术符合国家生态安全屏障建设和草原治理政策要求。

4.2.3 设置相关试验，补充、完善和验证相关技术资料

2023年西藏自治区草原生态修复治理试验示范项目，在班戈县门当乡俄如松多村退化高寒草原开展免耕补播26000亩，色尼区那么切乡卡索村退化高寒草原免耕补播10000亩。

总播种量为3.5kg/亩，其中垂穗披碱草2kg/亩、青海草地早熟禾0.5kg/亩、青海冷地早熟禾0.5kg/亩、同德小花碱茅0.5kg/亩）；施肥35kg/亩。6月份播种。

2023年试验示范9月进行测产，门当乡免耕补播示范地调查显示：样地总盖度50%-85%，高度约为4 cm。包括补播的4种禾本科植物，样地中物种数约19种，分别为紫花针茅、独行菜、无茎黄鹌菜、碱蓬、蓼、多裂委陵菜、垫状点地梅、雪灵芝、某种垫状植物、某种景天科植物、藏豆、多枝黄耆、灰绿藜、小花糖芥荠。

通过对色尼区那玛切乡示范地调查发现，样地总盖度40%-75%，高度约为10 cm。包括补播的4种禾本科植物，样地物种数约27种，分别为紫花针茅、洽草、高山嵩草、西藏嵩草、西藏微孔草、刺沙蓬、藏芥、碱蓬、二裂委陵菜、多枝黄芪、碎米荠、狗娃花、火绒草、鳞叶龙胆、白花栀子花、藏豆、野滨藜、灰绿藜、香青、播娘蒿、青海刺参、白苞筋骨草。

生态修复项目实施后，植被高度和盖度得到了明显提升。在生态修复项目实施之前，植被盖度5%-30%之间，免耕补播后，平均盖度显著提升至80%以上，这一变化表明了生态环境的显著改善和恢复。同时，植被的平均高度也在修复后获得了明显的提升。修复前，植被平均高度只有2～3cm，而修复后，这一数值提升至3～5cm，体现了生态修复项目对草地生态系统的积极影响。经过换算，生态修复项目实施后，生态恢复区的地上生物量平均提升了30%，可增加鲜草约200kg/亩。

| 县 | 镇 | 村 | 草地类型 | 海拔 | 植被盖度 | 植被高度（cm） | 生态修复技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班戈县 | 门当乡 | 俄如松多村 | 高寒草地 | 4596m | 19% | 2~3 | 未修复 |
| 班戈县 | 门当乡 | 俄如松多村 | 高寒草地 | 4596m | 71% | 3~5 | 免耕补播 |
| 色尼区 | 那玛切乡 | 岗拉村 | 高寒草地 | 4612m | 27% | 3~5 | 未修复 |
| 色尼区 | 那玛切乡 | 岗拉村 | 高寒草地 | 4612m | 80% | 2~3 | 免耕补播 |

2024年退化草原生态修复治理试验示范项目，6月份在那曲市开展高寒草原免耕补播修复，具体地点为班戈县北拉镇措俄口村11000亩：拉庆多村5650亩、玛荣刚地居委会173亩、布龙村1626亩；佳琼镇多尔查居委会15930 亩；门当乡加隆村28921亩。安多县措玛乡措亚玛村3000亩。免耕补播共计66300亩，于2024年6月30日全部完工。

免耕补播，总播种量为3.5kg/亩，其中：垂穗披碱草2kg/亩、青海草地早熟禾0.5kg/亩、青海冷地早熟禾0.5kg/亩、同德小花碱茅0.5kg/亩；施肥29kg/亩。

2024年8月，现场采取样方法对修复区和未修复区植被盖度，物种多样性、高度以及生物量进行调查。每个样地100-150m2设置一个样方进行取样。对比修复前后植植被概况变化。

1佳琼镇

（1）修复前

在生态修复项目实施前，修复区草地类型均为高寒草原类型，草地优势种主要以火绒草、洽草和高山嵩草为主，植被覆盖度平均为34.67%，火绒草平均盖度占到总盖度的77.96%。平均株数为1119.56株/m2，火绒草株数占总株数的66%，平均高度为2.61cm。修复前地上生物量干重为525.04kg/ha。

（2）修复后

草地优势种以青藏薹草、高山嵩草、垂穗披碱草、冷地早熟禾为主。以火绒草、钉柱委陵菜、狗娃花、毛果草、灰藜为伴生种。植被盖度平均值为71.25%，平均株数为1362株/m2，平均高度为3.53cm。火绒草株数由修复前得66%降低到24%，火绒草盖度由修复前得77.96% 降低到31.2%。冷地早熟禾盖度、垂穗披碱草、青藏薹草和高山嵩草盖度分别为总盖度的6.93%、7.05%、11.3%和17.64%。修复后，冷地早熟禾和垂穗披碱草盖度较修复前提升了100%，高山嵩草盖度较修复前提升了57.46%。修复后地上生物量干重为1211.91kg/ha，是修复前的2.31倍。

a

b

佳琼镇修复前后植被类型变化（a表示修复前，b表示修复后）

2北拉镇

（1）修复前

在生态修复项目实施前，修复区草地优势种主要以纤杆蒿、阿拉善马先蒿为主，以二裂委陵菜、獐牙菜、毛果草和狼毒等为伴生种，植被覆盖度平均为11%，平均高度为5.36cm。其中，纤杆蒿盖度占总盖度的38.4%，阿拉善马先蒿盖度占总盖度的29.6%。修复前草地有零星的垂穗披碱草分布，但盖度不足1%。修复前地上生物量干重为170.07kg/ha。

（2）修复后

草地优势种以粗壮嵩草、垂穗披碱草以及高山嵩草为主。以紫花针茅、阿拉善马先蒿、茵垫黄芪、二裂委陵菜、拉萨雪兔子、獐牙菜、狗娃花、西藏堇菜、异鳞红景天、毛果草、纤杆蒿等为伴生种。植被盖度平均值为84.46%，平均高度为5.15cm。纤杆蒿盖度由占总盖度的38.4%降为6.53%，阿拉善马先蒿由总盖度的29.6%降为6.19%，垂穗披碱草盖度由修复前的不足1%提高到21.37%。修复后地上生物量干重为1416.56kg/ha，是修复前的8.33倍。

a

b

北拉镇修复前后植被类型变化（a表示修复前，b表示修复后）

3安多县措玛乡

（1）修复前

在生态修复项目实施前，修复区草地优势种主要以紫花针茅和金露梅为主，以高山嵩草、火绒草、蓝玉簪龙胆、棱子芹、细果角茴香、阿拉善马先蒿、棱子芹、毛果草等为伴生种，植被覆盖度平均为21.37%，平均高度为2.56cm。其中，紫花针茅盖度占总盖度的34.19%，金露梅盖度占总盖度的44.45%。修复前地上生物量干重为178.37kg/ha。

（2）修复后

草地优势种以粗壮嵩草、垂穗披碱草以及紫花针茅为主。以火绒草、蓝玉簪龙胆、棱子芹、垫状点地梅、垫状雪灵芝、白花枝子花、圆穗蓼、獐牙菜、毛果草、狗娃花、金露梅为伴生种。植被盖度平均值为64.01%，平均高度为4.13cm。垂穗披碱草盖度占总盖度的比例提升到17.02%，紫花针茅占盖度的比例由修复前的34.19%降为23.03%，金露梅占总盖度的比例由修复前的44.45%降为16.73%。修复后地上生物量干重为812.89kg/ha，是修复前的4.56倍。

b

a

安多县措玛乡修复前后植被类型变化（a表示修复前，b表示修复后）

4门当乡

（1）修复前

修复区草地优势种主要以紫花针茅和二裂委陵菜为主，以蓝玉簪龙胆、垫状点地梅、垫状雪灵芝、短穗兔耳草、赖草以及伏毛山莓草等为伴生种，植被覆盖度平均为16.2%，平均高度为5.23cm。其中，紫花针茅盖度占总盖度的35.73%，二裂委陵菜盖度占总盖度的23.14%。修复前地上生物量干重为319.41kg/ha。

（2）修复后

草地优势种以垂穗披碱草和高山嵩草为主。以紫花针茅、阿拉善马先蒿、茵垫黄芪、纤杆蒿、西藏堇菜、异鳞红景天、白花枝子花、细果角茴香、毛果草、平卧轴藜、獐牙菜为伴生种。植被盖度平均值为62.35%，平均高度为4.44cm。垂穗披碱草和高山嵩草占总盖度的比例提升到25.49%和25%，紫花针茅占总盖度的比例由修复前的35.73%降为14.17%，二裂委陵菜占总盖度的比例由修复前的23.14%降为10.32%。修复后地上生物量干重为809.70kg/ha，是修复前的2.54倍。

a

b

门当乡修复前后植被类型变化（a表示修复前，b表示修复后）

免耕补播可以增加高寒草原的生物量，提高草地植物生产力，可以增加草地植物种类，扩大相同面积上植物的分布数量。免耕补播技术对于高寒草原，有极为显著的修复作用，极大地提高了高寒草地的生产力和植物群落多样性，对于高寒草地修复有极大帮助。

4.2.4标准编写

编写组严格按照国家和地方标准化要求，基于广泛的调研数据、专家研讨意见和实践经验，编写了《退化高寒草原免耕补播技术规程》草案，每个技术要求和播种要点均经多次的讨论，确保免耕补播的科学性和适应性，最终形成技术规程草案。后经试点应用和多轮意见征求进一步优化，最终形成了目前的《退化高寒草原免耕补播技术规程》。

4.2.5征求意见

《退化高寒草原免耕补播技术规程》编制过程中，编制组广泛征求了来自政府管理部门、科研院所、技术推广单位及基层从业者的意见。通过书面反馈、问卷调查等形式，收集了关于技术指标参数、区域适应性、参数赋值及经济效益分析等方面的建议。针对收集到的反馈，编制组对草案内容进行了多轮修订，优化了技术参数，增强了技术参数的区域适应性，补充了评定方法，使标准更具科学性、适用性和可操作性。

4.3主要研究成果的引用

GB 20865 免（少）耕施肥播种机；

GB 19377 天然草地退化、沙化、盐渍化的分级指标；

GB 6142 禾本科草种子质量分级；

NY/T 496 肥料合理使用准则  通用；

NY/T 1354 牧草免耕播种机作业质量；

LY/T 3323 草原生态修复技术规程；

NY/T 1237 草原围栏建设技术规程。

5该标准与国家法律法规、国家标准或行业标准、国际标准相关关系

本文件的制定严格遵守国家法律法规，《退化高寒草原免耕补播技术规程》是西藏地区首次制定，与国家标准或行业标准、国际标准无冲突。

6推广应用前景与措施

6.1推广应用前景

《退化高寒草原免耕补播技术规程》将规范免耕补播技术适用范围、播种量、施肥、播种深度、镇压等技术内容，从而指导退化草原生态修复。免耕补播技术相对风险小，但是补播后依赖自然降水，所以选择降水量200mm-400mm的地区实施能确保补播成功。补播时间4月下旬到7月上旬，实施过程要根据补播规模和进度，调配好种子、肥料、农用机械。免耕补播能够在不破坏或少破坏原生植被的前提下增加优良牧草，技术成熟，免耕补播机工作效率高，每台班可补播200亩，适宜西藏退化高寒草原生态修复。

6.2措施

为确保标准的推广与实施效果，需采取多层次、多渠道的综合措施。首先，通过政策支持，将技术标准纳入国家和地方生态保护规划，并结合生态补偿等政策提供资金和技术保障。其次，加强技术培训与能力建设，组织多层次的专项培训和技术指导，提升基层治理人员和牧民的操作能力，同时编制通俗易懂的监测指标测定方法，便于广泛传播和应用。在基层推广中，推动牧民和技术人员的深度参与，通过合作机制提高技术普及率。最后，通过新闻媒体、生态宣传活动和线上推广平台，扩大规程的社会认知度，结合经济与生态效益评估，增强规程的推广动力，推动高寒草原生态修复取得实效。